仕　様　書

- 目的

大阪大学データビリティフロンティア機構では、データに基づく新しい学際融合分野の確立を目指し、様々な融合研究に取り組んでおり、様々なデータを効率的かつ安全に集約し、蓄積し、分析に供することが求められる。

本システムは、図書館という公共性が高く高度なプライバシー性をもつ屋内特殊空間にビデオカメラをはじめとする映像システムを整備するものである。本システムは、このようなプライバシー性の高い空間にビデオカメラを設置する際の社会合意形成プロセスに関する実証研究や、顔認証を用いた書籍のスマート貸出し・返却システムの研究開発、防犯を目的とした行動分析技術の研究等により、将来のスマート図書館の実現を目指すものである。

- 供給物品名及び構成内訳

生命科学図書館映像システム　一式

（構成内訳）

- 屋内用ドーム型カメラ
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱製

屋内フルHDドームNWカメラ　WV-S2130				39台

- 屋内用PTZカメラ
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱製

屋内フルHD　PTZ　NWカメラ WV-S6130				8台

- 屋内用ボックス型カメラ

パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱製
屋内フルHDボックスNWカメラ（レンズ別売） WV-S1131		1台

- バリフォーカルレンズ
富士フイルムイメージングシステムズ㈱製　DV10×8SR4A-SA1	1本

- 映像レコーダー
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱製

NWディスクレコーダー	WJ-NX400K				1台

- ハードディスクユニット
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱製

ハードディスクユニット（４TB:AFT） WJ-HDU41S			3台

- 操作用PC
日本電気㈱製　ビジネスPC　タイプVF　PC-VK23TFBGS41U					1台

- 無停電電源装置
オムロン㈱製 　BU50SW						1台

- 映像表示メインモニター
ソニー㈱製　４K液晶テレビ KJ-43X8000E				1台

- 機器収容ボックス
日東工業㈱製 THD16-565KC					4台

- PoE対応スイッチ
ARRESIA　Systems㈱製 ApresiaLightGM124GT-PoE		4台

以上、搬入、据付、配線、調整を含む。

- 設置場所

大阪大学生命科学図書館（吹田キャンパス）

- 作業内容

  - 映像機器等設置（別紙1参照）

- 別紙１に示す位置に、屋内用ドーム型カメラ39台、屋内用PTZカメラ8台、屋内用ボックスカメラ1台を、別紙1に示す方法（天井設置、天吊り設置、壁付け設置）で設置すること。屋内用ボックス型カメラには、バリフォーカルレンズ1本を装着すること。

- 4階電算機室内の既設サーバラックに、ハードディスクユニット3台を搭載した映像レコーダー1台、操作用PC1台、無停電電源装置1台を設置すること。

- 映像レコーダーの電源は、無停電電源装置から供給すること。また、停電が一定時間続いた際は、映像レコーダーを安全に停止できるよう接続・設定すること。

- 操作用PC及び無停電電源装置の電源は、本学が指定する4階電算機室内の電源コンセントから取得するよう接続すること。

- 別紙1に示す位置に、映像表示メインモニター1台を設置し、映像レコーダーの出力映像（HDMI、4K）が表示できるよう配線し接続すること。

- 電算機室内の電源ケーブルは40m程度を想定している。

  - ネットワーク接続（別紙1及び別紙2参照）

- 1階、2階、3階、4階の各階EPS内に機器収容ボックス各1台を壁付けで設置し、PoE対応スイッチを各1台収容すること。また、PoE対応スイッチと各階に設置するカメラをLANケーブル（CAT6またはCAT5e）を用いて接続すること。

- (1)のPoE対応スイッチ4台と、4階電算機室内に設置した映像レコーダー、操作用PCを、別途指定する既設スイッチにLANケーブル（CAT6またはCAT5e）を用いて接続すること。

- PoE対応スイッチの電源は、EPS内の分電盤から回路を増設し接続すること。

- 各カメラ～各階EPS内スイッチ～電算機室のLANケーブルの合計は1,500m程度を想定している。

  - 設定・調整

- 各カメラの画角、ズーム、フォーカス等の設定・調整、及びネットワーク設定、映像配信設定を行うこと。

- 映像レコーダー、操作用PCのネットワーク設定を行うこと。

- 映像レコーダー、操作用PCにおいて、録画、再生、表示等の動作確認を行うこと。

  - 提出物

- 各下記の内容を含む完成図書をCD-ROM等の電子データで提出すること。

  - 機器配置図面、パラメータシート

  - 試験結果報告書

  - 供給物品一覧表

- 納入期限

平成30年3月30日（金）

- その他

- 設計、作業、試験は、本学と協議のうえ、実施すること。

- 作業スケジュールは、本学と協議のうえ、決定すること。

- 設置にあたって必要な消耗品は、すべて受注者において負担するものとする。

- 本件作業においては、建物、機器等に損傷を与えないように十分注意するものとし、損傷を与えた場合は受注者において原状に復するものとする。

- 受注者は、本作業の履行上知り得た一切の事項について、これらを第三者に開示又は漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。本学が提供した情報を第三者に開示する必要がある場合には、事前に本学と協議し了承を得ること。

【別紙１】カメラ配置図

１階

２階

３階

４階

【別紙２】ネットワーク接続図